|  | VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Inventarisnummer: BST.HBM.006 Benaming: figuurzaag Jet |  |
| --- | --- | --- |

| DEZE MACHINE mag enkel gebruikt worden onder toezicht van de ATELIERverantwoordelijke VOLG DE HANDLEIDING VAN DEZE MACHINE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RISICO’S |  | VOORKOMINGSMAATREGELEN |  |
| - Algemeen |  | - Zie veiligheidsinstructiekaart: houtbewerkingsmachines. |  |
| - Gebruikte materialen | - Hout, hout afgeleide materialen en harde kunststof - bewerken van ferro en non-ferro metalen is ten strengste verboden. |  |  |
| - Contact met snijdende onderdelen |  | - Let tijdens het zagen op voor contact van de handen met de zaag. - Snijd nooit stukken die te klein zijn - De transparante zaagbeschermer moet tijdens het zagen altijd worden neergelaten op het werkstuk - Zorg ervoor dat ronde werkstuk niet kunnen wegrollen tijdens het zagen. - Verwijder gesneden en vastgelopen werkstukken alleen wanneer de motor is uitgeschakeld en de machine volledig stil staat. |  |
| - Breken van de zaag | - Gebruik zaaglinten in functie van de bewerkingen, houtsoort en houtdikte. - Tandrichting en –scherpte alsook de spanning van het zaaglint controleren. - Vermijd bruusk contact met de zaag en het werkstuk. - Wring niet met het werkstuk en breng het met een gelijkmatige voedingsdruk vooruit. |  |  |
| - Onderhoud en herstelling |  | - Schakel ALLE energiebronnen uit. Vergrendel de schakelaars zodat de energie niet onverwacht terug wordt ingeschakeld. - Gebruik zoveel als mogelijk originele onderdelen. - Plaats alle weggenomen veiligheidsuitrusting terug na het onderhoud. |  |
| CONTROLEER ALLE VEILIGHEIDSFUNCTIES ALVORENS TE STARTEN Bij onregelmatigheden, SCHAKEL JE ALTIJD DE MACHINE UIT EN verwittig je de atelierVERANTWOORDELIJKE |  |  |  |